Pesee d une substance non dangereuse

Cette procédure ne concerne que les produits NON DANGEREUX Dans le cas de l'utilisation de produits dangereux, des Equipements de Protection Individuels (EPI) sont nécessaires Procédure ? - Réalisation d'une pesée de produit NON DANGEREUX Matériel utilisé : 5 - Machine de pesée - Spatule - Coupelle - Entonnoir - Erlen Consommable : 2 - Produit à peser (Acier dans l'exemple) - Eau distillée

Illustration du poste de travail

Illustration du materiel utilisé

Partie 1 : Mise en route et Tarage

| Opérations élémentaires | Sécurité | AutoControle | Instruction | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Allumer la balance |  |  |  | O |
| 2- Poser la coupelle sur la balance |  | Vérifier que la coupelle est posée sur la balance |  |  |
| 3- Effectuer le tarage |  |  | Presser le bouton de tarage |  |
| 4- La balance est tarée |  | Vérifier que la balance indique 0.000 g |  |  |

Cette procédure ne concerne que les produits NON DANGEREUX

Dans le cas de l'utilisation de produits dangereux, des Equipements de Protection Individuels (EPI) sont nécessaires

Procédure ?

Réalisation d'une pesée de produit NON DANGEREUX

- Allumage et tarage de la machine

Matériel utilisé ?

- Machine de pesée

- Coupelle

Consommable ?

- Aucun

Partie 2 : Pesée et transfert du produit

| Opérations élémentaires | Sécurité | AutoControle | Instruction | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Réaliser la pesée |  |  | Utiliser la spatule |  |
| 2- Lire la mesure |  | Vérifier et noter la mesure |  |  |
| 3- Transférer le produit dans l'erlenmeyer |  |  | Verser le produit dans l'erlen |  |
| 4- Transférer le produit de la coupelle |  |  | Utiliser l'eau distillée pour vider entièrement la COUPELLE |  |
| 5- Transférer tout le produit résiduel de l'entonnoir |  |  | Utiliser l'eau distillée pour transférer les résidus éventuels situés sur l'ENTONNOIR |  |
| 6- Compléter avec de l'eau distillée |  |  | Compléter à l'eau distillée jusqu'à obtenir 100 ml |  |

Cette procédure ne concerne que les produits NON DANGEREUX

Dans le cas de l'utilisation de produits dangereux, des Equipements de Protection Individuels (EPI) sont nécessaires

Procédure ?

Réalisation d'une pesée de produit NON DANGEREUX

- Pesée et transfert du produit

Matériel utilisé ?

- Spatule

- Erlen

- Machine de pesée

- Coupelle

Consommable ?

- Produit à peser

- Eau distillée