Bobine-TWI

| Conditions d’application |  |
| --- | --- |
| Prérequis : ... Habilitations : ... |  |

Illustration des situations

Illustration du matériel utilisé

Opération 1 : Présentation

Vidéo de présentation de l'étape de préparation du déplacement de la bobine : - Passage de sangle et accrochage au Treuil

Opération 2 : Explication du Comment

| Opérations élémentaires | Points clés (COMMENT ?) | -- Raisons -- (POURQUOI?) | Aide à la formation | Voir Image |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Préparer les accessoires | Passer la sangle dans le bâton |  |  |  |
| 2- Retirer le bâton | Maintenir la sangle et retirer le bâton. |  |  |  |
| 3- Décaler la bobine | Tirer sur la sangle pour décaler la bobine |  |  |  |

Aide à la formation : Insister sur les points suivants : - Stabilité des équipements manipulés - Qualité des accroches - Port des EPIs

Opération 3 : Explication détaillée

| Opérations élémentaires | Points clés (COMMENT ?) | -- Raisons -- (POURQUOI?) | Aide à la formation | Voir Image |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Préparer les accessoires | Passer la sangle dans le bâton | Pouvoir passer la sangle sous la bobine en toute sécurité |  |  |
| 2- Passer sous la bobine | Port des gants obligatoires | On ne peut déplacer qu'une bobine à la fois |  |  |
| 3- Retirer le bâton | Maintenir la sangle et retirer le bâton. | La sangle doit rester accessible après le retrait |  |  |
| 4- Récupération de la sangle |  |  |  |  |
| 5- Accrochage au Treuil | Accrocher correctement la sangle au treuil | Bien vérifier la qualité de l'accroche Eviter tout risque d'accident |  |  |
| 6- Décaler la bobine | Tirer sur la sangle pour décaler la bobine | Pour que le bas de la bobine s'appuie sur la bobine inférieure | Illustration du Risque | O |

Aide à la formation : Insister sur les points suivants : - Stabilité des équipements manipulés - Qualité des accroches - Port des EPIs