DIFFUSION

Destinataires internes pour APPLICATION :

ATELIER MFH

Destinataires internes pour INFORMATION :

Responsable des opérations

Destinataires externes :

NA

| TABLEAU DE SUIVI DES REVISIONS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Version | Date | Motif de la création, Désignation et origine des modifications |
| 1.0 | 07/01/19 | Création |

SOMMAIRE

1	OBJET DU DOCUMENT

1.1	Réparation des actionneurs VSV GE90

1.1.1	Gamme de démontage

2	DOCUMENTS DE REFERENCE

CMM 75-32-13 Rev.4 daté du 30/04/13 + TR 75-031/-038

P/N : 	350-713-102-0 350-713-103-0

351-702-201-0 351-702-202-0

Moteur : GE90-100 series

CMM 75-32-26 Rev.3 daté du 30/11/12 + TR 75-002/-008

P/N:	351-704-801-0

351-704-802-0

Moteur : GE90 series

3	DOCUMENTS ASSOCIES

Mode Opératoire Vidéo

Consulter GED - SHAREPOINT

6	STANDARD

1- Introduction

2- Démontage

3- Retrait des joints et nettoyage

4- Démontage de la rotule Rod

Avertissement

Vue globale et éclatée de l'équipement

Etape 1 : Introduction

| Actions | Sécurité | Instruction | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- VSV Actuator GE90 |  |  |  | O |
| 2- VSV Actuator GE90 |  |  |  | O |

Etape 2 : Démontage

| Actions | Sécurité | Instruction | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Retrait des freinages |  | Tige de piston rentré |  |  |
| 2- Démontage du capteur LDVT |  | Desserer les 3 vis (10) : cliquet + douille 1/4 |  |  |
| 3- Retirer le capteur LVDT |  | En faisant levier avec un tournevis |  |  |
| 4- Insérer l'outillage OUT13010 |  | Outillage : OUT13010 |  |  |
| 5- Dévisser la tige du LVDT |  | Clé 13/32 |  |  |
| 6- Retirer la tige |  |  |  | O |
| 7- Remettre la tige LVDT dans le corps |  |  |  | O |
| 8- Installer l'outil OUT13043 sur l'étau |  | OUT13043 |  |  |
| 9- Installer le corps sur l'outillage |  | et le fixer |  |  |
| 10- Installer les outillages OUT13007 et OUT18074 |  | OUT13007 et OUT18074 |  |  |
| 11- Dévisser le threaded ring (1-60) |  |  |  | O |
| 12- Une fois dévissé, retirer les outillages |  |  |  | O |
| 13- Réinstaller les bouchons sur les Nipples |  |  |  | O |
| 14- Retirer le threaded ring (1-60) |  |  |  | O |
| 15- Retirer le ring piston (290) |  |  |  | O |
| 16- Fixer le corps sur le support de l’outillage OUT13006 |  | OUT13006 |  |  |
| 17- Ajuster afin de pouvoir insérer le goujon |  |  |  | O |
| 18- Mettre en tension pour retirer la tige du corps |  |  |  | O |
| 19- Retirer le goujon et retirer la tige (1-220) |  |  |  | O |
| 20- Placer l'outil OUT13009 pour décoller le raccord (360) |  |  |  | O |
| 21- Serrer jusqu'à décollement du raccord (360) |  | Clé plate 25 | Arrêter de visser dès que le décollement de la colerette est observé au risque d’abimer le filetage |  |
| 22- Dévisser le raccord (360) |  | OUT13008 + clé plate de 3/8 |  |  |
| 23- Installer la tige du piston (220) sur l’outillage OUT13050 |  | OUT13050 |  |  |
| 24- Installer l'outil OUT13053 |  | OUT13053 |  |  |
| 25- Dévisser l’écrou autoserrant (170) et retirer la rondelle (180) |  |  |  | O |
| 26- Retirer les éléments |  | Ecrau autoserrant (170) / Rondelle (180) / Plain bearing assy (80) / Piston assy (300) |  |  |
| 27- Passer la Perceuse-Visseuse en Mode "Perçage" |  | Mode Perçage |  |  |
| 28- Installer la Piston assy (1-300) sur l'outil OUT13025 |  | OUT13025 |  | O |
| 29- Retirer le capuchon du Piston assy | PROTECTION OBLIGATOIRE DE LA VUE | Forêt 3.2 mm et perçeuse rotative (mode "Perçage" et "Grande vitesse") | Arrêter le perçage au contact du restrictor (ressenti vibratoire et auditif) |  |
| 30- Retirer le copeaux | Protection obligatoire de la vue | Soufflette ou manuel |  |  |
| 31- Installer OUT15020 et l’insert 4-40 UNC |  | OUT15020 Insert 4-40 UNC |  |  |
| 32- Retirer le Restrictor (302) |  | Visser à l’aide du levier jusqu’à extraction complète du restrictor |  |  |
| 33- Pièces démontées |  |  |  | O |

Etape 3 : Retrait des joints et nettoyage

| Actions | Sécurité | Instruction | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Pièces démontées |  |  |  | O |
| 2- Réserver une pochette "pièces rebutées" |  |  |  | O |
| 3- Retirer les joints des composants |  | Pick tool / Rebuter tous les joints | Voir image pour liste des joints à retirer et rebuter. ATTENTION : Joint 50 reste en place |  |
| 4- Nettoyer l'écrou autoserrant (170) |  | Brosse métallique |  |  |
| 5- Nettoyer l'écrou autoserrant (170) à l'alcool |  | Alcool |  |  |
| 6- Souffler les pièces après nettoyage à l'Alcool |  | Soufflette |  |  |
| 7- Nettoyer Stop seal, ring seating et Washer thrust à l’alcool ISO |  | Nettoyer le Stop seal (250), ring seating (240) et Washer thrust (180) à l’alcool ISO + chiffon |  |  |
| 8- Nettoyer à l'alcool ISO + Chiffon |  |  |  | O |
| 9- Retirer et nettoyer le core LVDT (25) |  |  |  | O |
| 10- Retirer et mettre au rebut les 2 joints toriques |  | Joints toriques (30) : Mettre au rebut |  |  |
| 11- Nettoyer la portée LVDT (scalpel + abrasif) |  | scalpel + abrasif (conductivité électrique) |  |  |
| 12- Réinstaller le core LVDT et nettoyage LVDT (25) |  |  |  | O |
| 13- Laver les pièces métalliques restantes à la Zep Dyna 680 T2 | Lunettes et Port de gants Nitriles obligatoires |  |  |  |
| 14- Sécher les pièces à l’air soufflé |  | Air soufflé |  |  |

Etape 4 : Démontage de la rotule Rod

| Actions | Sécurité | Instruction | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Installer OUT14068 sur rotule rod |  | OUT14068 |  |  |
| 2- Mettre en place l'ensemble sur l'étau et retirer le collet |  | OUT14068 + Clé à ergots |  |  |
| 3- Retirer l'outillage une fois le collet fragilisé |  |  |  | O |
| 4- Installer la tige du piston sur OUT13020 |  | OUT14068 |  |  |
| 5- Installer le cylindre de OUT13020 |  |  |  | O |
| 6- Installer OUT13020 sur le presse et extraire la rotule |  | OUT13020 + Pomper |  |  |
| 7- Mettre la rotule (200) au rebut |  | Mettre la rotule (200) au rebut |  |  |