Programmation Regulateur Eurotherm 2404

Qui est concerné ? Pilote du four de Quoi s'agit-il ? Mode opératoire de programmation du régulateur Eurotherm Principe ? Définition des paramètres de configuration du régulateur pour - Montée en température - Maintien - Descente en température Dans l'exemple présenté : Les paramètres suivants sont toujours utilisés : - Le cycle programmé n'est répété qu'une fois - HB : OFF - HB U : 0

Illustration du poste de travail

Opération 1 : Rappels sur l'utilisation des boutons

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Présentation Régulateur |  |  |  | O |

Opération 2 : Configuration du Programme

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Se rendre sur Prg List |  |  |  | O |
| 2- Faire défiler les paramètres |  |  |  | O |
| 3- Hb OFF |  | Hb OFF |  |  |
| 4- Hb U : 0 |  | Hb U : 0 |  |  |
| 5- Indiquer l'unité de la rampe |  | Les rampes seront exprimées en °C/ H (Hour) |  |  |
| 6- Indiquer l'unité de Palier |  | L'unité de durée des paliers est en heure (Hour) |  |  |
| 7- CyC.n : Nombre de cycle (répétition du PrG) |  | Répéter le programme 1fois |  |  |

Opération 3 : Définition de la Rampe de Montée (Segment 1)

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Segment 1 : Montée |  | Segment n°1 |  |  |
| 2- Segment 1 : Type Rampe (montée) |  | Montée selon rampe |  |  |
| 3- Segment 1 : Définir la t° à atteindre |  | Cible (Target : 565°C) |  |  |
| 4- Segment 1 : Définir la vitesse |  |  | Attention : la vitesse est exprimée dans l'Unité définie précédemment |  |

Opération 4 : Définition du Palier (Segment 2)

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Segment 2 : Maintien |  | Segment n°2 |  |  |
| 2- Segment 2 : Type dwEll (Maintien) |  | Palier / Maintien (dwell) |  |  |
| 3- Segment 2 : Définir la durée |  |  | Durée dans l'unité définie au début du programme |  |

Opération 5 : Définition de la rampe de descente (Segment 3)

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Segment 3 : Descente |  | Segment n°3 |  |  |
| 2- Segment 3 : Définir le type du segment (Rampe) |  | Type rampe de vitesse (rmp.r) |  |  |
| 3- Segment 3 : Définir la t° à atteindre |  | Cible 150°C |  |  |
| 4- Segment 3 : Définir la vitesse de descente |  | Descendre à 50°C/h |  |  |

Opération 6 : Fin de la Programmation (Segment 4)

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Segment 4 : Fin du Programme |  | Segment n°4 |  |  |
| 2- Segment 4 : Définir le type de segment (End) |  | Fin du programme (Type End) |  |  |
| 3- Retour à l'écran initial |  | Presser les 2 boutons simultanément |  |  |