Reglage de la tension d une chaine de moto

-- Attente de Validation --

Date de modification; Modifié par …; Vers.; Description de la modification. 16/01/2017; AXAUNE; 1.0.0 Prov; Création. Qui est concerné ? Toute personne souhaitant régler la tension d'une chaîne de moto 125 yamaha TTR de Quoi s'agit-il ? Procédure de présentation du réglage de la tension d'une chaîne.

Illustration du poste de travail

Illustration du materiel utilisé

Partie 1 : Principe du réglage de la tension de chaîne -- Attente de Validation --

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Reculer la roue permet de tendre la chaîne |  |  |  | O |
| 2- Escargot de réglage |  |  |  | O |
| 3- Comparaison de 2 positions de réglage de l'escargot |  |  |  | O |

Ce qu'il faut comprendre : Reculer la roue permet de tendre la chaîne

Partie 2 : Réglage de la tension de la chaîne -- Attente de Validation --

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Vérifier la tension de la chaîne |  | au milieu de la partie inférieure de la chaîne débattement maximal : 3 cm |  |  |
| 2- Desserrer l'écrou de la roue |  |  | ne pas le retirer, juste le desserer |  |
| 3- Ajuster l'escargot de réglage (côté chaîne) |  |  | afin d'obtenir la tension souhaitée |  |
| 4- Vérifier la tension |  |  |  | O |
| 5- Nettoyer l'escargot afin de pouvoir lire sa position |  |  |  | O |
| 6- Repérer la position de la butée |  |  |  | O |
| 7- Régler l'escargot opposé |  | sur la même position que le repère précédent |  |  |
| 8- Resserrer la roue |  |  |  | O |
| 9- Vérifier la tension finale |  |  | débattement inférieur à 3 cm |  |

Penser à : Ajuster les 2 escargots de réglage de la roue (à droite et à gauche)

Partie 3 : Erreur de réglage : Roue désaxée -- Attente de Validation --

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Position roue après réglage du premier escargot |  |  | L'axe de la roue peut se trouver décentré |  |
| 2- Recentrage de la roue |  | La roue serra recentrée après le réglage du second escargot |  |  |
| 3- La roue est centrée |  |  |  | O |

Mini-Quizz 1 : Où mesure-t-on le débattement maximal / Quel est le débattement maximal accepté ? -- Version projet --

Mini-Quizz 2 : Pourquoi faut-il régler de la même manière les 2 escargots ? -- Version projet --