Attaque par un acide

Qui est concerné ? Opérateur en charge de réaliser une attaque acide sur un acier sous forme de paillettes SECURITE : 2 - Gants adaptés - Lunettes - Moufle de préhension (risques de brûlures) Matériel utilisé : 4 - Plaque chauffante - 2 béchers - 1 erlenmayer contenant la préparation à attaquer Consommable : 3 - Acide Nitrique (HNO3) : 25 ml environ - Acide Chlorhydrique (HCl) : 25 ml environ - Eau distillée Résumé des opérations : 1- Préparation du Poste et Sécurité 2- Préparation de la solution 3- Chauffage 4- Attente fin de la réaction 5- Préparation de la solution inconnue 6- Dilution par 10

Illustration du poste de travail

Illustration du materiel utilisé

Opération 1 : Préparation du Poste et Sécurité

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | Autocontrôle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Allumage de la ventilation |  |  | Vérifier que la ventilation du poste est allumée | O |
| 2- S'équiper des protections |  | Lunettes / Gants |  |  |

Procédure : Préparation de la zone de travail Matériel utilisé : - Ventilation - Plan de travail avec vitre de protection

Opération 2 : Préparation de la solution

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | Autocontrôle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Préparer l'acide Chlorhydrique (HCl) |  | Verser 25 ml dans le bécher n°1 |  |  |
| 2- Reboucher immédiatement |  |  | Vérifier que la bouteille est fermée (HCL) |  |
| 3- Transférer HCL dans l'erlenmeyer |  |  |  | O |
| 4- Préparer l'acide Nitrique (HNO3) |  | Verser 25 ml dans le bécher n°2 |  |  |
| 5- Reboucher immédiatement |  |  | Vérifier que la bouteille est fermée |  |
| 6- Transférer HNO3 dans l'erlenmeyer |  |  |  | O |
| 7- Rinçage des béchers |  |  |  | O |
| 8- Rincer les 2 béchers |  | Rincer correctement |  |  |
| 9- Nettoyer le plan de travail | Nettoyer avec précaution |  | Vérifier que le plan de travail est dépourvu de tout résidu acide |  |
| 10- Mélanger la préparation |  |  |  | O |
| 11- Mettre à chauffer l'erlen sur la plaque |  | Installer l'erlen sur la plaque |  |  |

Opération 3 : Chauffage

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | Autocontrôle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Allumer la plaque |  | Fixer la puissance à 7 |  |  |
| 2- Abaisser la vitre de protection | Risques d'émanations et projections |  | Vérifier que la vitre est abaissée |  |

Opération 4 : Attente fin de la réaction

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | Autocontrôle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Sécurité : Manipulation de l'erlenmayer | Risques de brûlure |  |  |  |
| 2- Sécurité : Manipulation de l'erlen | Moufle et position latérale pendant la manipulation |  |  |  |
| 3- Attendre la dissolution complète des paillettes |  | Remuer régulièrement, jusqu'à disparition des paillettes |  |  |
| 4- Mettre à refroidir |  | Laisser refroidir | Vérifier que toutes les paillettes ont disparu |  |
| 5- Eteindre la plaque |  | Eteindre la plaque | Vérifier que la plaque est à 0 |  |
| 6- Information - Plaque Chaude | H : La plaque est chaude |  |  |  |

Opération 5 : Préparation de la solution inconnue

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | Autocontrôle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Positionner l'entonnoir |  | Insérer l'entonnoir dans la fiole |  |  |
| 2- Verser toute la solution |  |  | Ne pas dépasser le trait de jauge |  |
| 3- Rincer l'erlen une première fois |  | Rincer à l'eau distillée | Attention a ne pas rincer trop abondamment |  |
| 4- Transférer le produit de rinçage dans la fiole |  |  |  | O |
| 5- Rincer et transférer (2ième) |  |  | Rinçage correct mais sans dépasser le trait de jauge |  |
| 6- Rincer et transférer (3ième) |  |  | Rinçage correct mais sans dépasser le trait de jauge |  |
| 7- Compléter à l'eau |  | Compléter grossièrement jusqu'au bas du col (Entonnoir) |  |  |
| 8- Retirer l'entonnoir |  | Compléter sans utiliser l'entonnoir |  |  |
| 9- Boucher la fiole et remuer |  |  |  | O |
| 10- Compléter jusqu'au trait de jauge |  |  |  | O |
| 11- Boucher et remuer à nouveau |  |  |  | O |
| 12- La solution est prête |  |  |  | O |

Opération 6 : Dilution par 10

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | Autocontrôle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Transférer dans le bécher | Ne jamais pipeter dans la fiole | Transférer dans un bécher(intermédiaire) |  |  |
| 2- Utilisation de la pipette |  |  | Vérifier : Eprouvette 5 ml | O |
| 3- Prélever 5 ml |  | Remplir la pipette jusqu'au trait de jauge |  |  |
| 4- Transférer les 5 ml dans la fiole |  | Le bout de la pipette doit toucher la fiole (Voir Point de Vigilance) | Utiliser une fiole de 50 ml pour une pipette de 5 ml et une dilution de 10 |  |
| 5- Poser la pipette | Déposer la pipette sur le bord de l'évier |  |  |  |
| 6- Compléter la fiole |  | Compléter jusqu'au trait de jauge (eau distillée) |  |  |
| 7- Agiter la préparation diluée |  |  |  | O |
| 8- Préparation prête diluée 10 fois |  |  |  | O |

Procédure : Dilution d'une préparation (par 10 dans l'exemple) Matériel utilisé : - Bécher intermédiaire (Ne jamais pipeter dans une fiole) - Fiole adaptée pour solution finale diluée (50 ml dans l'exemple) - Pipette adaptée pour prélèvement (5 ml dans l'exemple) Consommable : Solution concentrée

Point de vigilance 1 : Prélèvement par pipette

Ne jamais utiliser de pipette pour effectuer un prélèvement dans une fiole - La fiole peut basculer - La pipette peut être bloquée et ne pas aller au fond -> prélèvement d'air

Point de vigilance 2 : Prélèvement par Pipette et Sécurité

1/ L'extrémité de la pipette doit s'appuyer sur le bord de la fiole avec un angle de 45° -> garantir le bon écoulement du produit 2/ Ne pas toucher la préparation dans la fiole -> éviter contamination par la pipette !! Rappel les équipements de protection sont obligatoires